EVALUASI DAN TUGAS AKHIR

MODUL 3

“GNS3”

Dosen : Gufron S.T., M.Kom

Di Susun Oleh :

Nama : Afdal Pria yuhendri

Npm : 2010013231030

PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS BUNG HATTA

2021

GNS3

- Menentukan Subnet Mask pada sebuah sekolah yang memiliki 4 gedung , dimana pada setiap gedung terdiri dari

Gedung 1 = 110 host

Gedung 2 =     2 host

Gedung 3 =   30 host

Gedung 4 =   10 host

| Nama Gedung | IP | Subnet Mask | Range IP | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gedung 1 | 192.168.100.0/25 | 255.255.255.128 | 192.168.100.1 - 192.168.100.126 | 192.168.100.127 |
| Gedung 3 | 192.168.100.128/26 | 255.255.255.192 | 192.168.100.129 - 192.168.100.190 | 192.168.100.191 |
| Gedung 4 | 192.168.100.192/27 | 255.255.255.224 | 192.168.100.193 - 192.168.100.222 | 192.168.100.223 |
| Gedung 2 | 192.168.100.224/27 | 255.255.255.224 | 192.168.100.225 - 192.168.100.254 | 192.168.100.255 |

Menentukan jumlah Switch pada masing masing gedung :

Gedung 1 = 4 Switch

Gedung 2 = 1 Switch

Gedung 3 = 3 Switch

Gedung 4 = 2 Switch

- Peralatan yang digunakan dalam praktikum

| NO | NAMA ALAT | SPESIFIKASI | HARGA | GAMBAR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # SWITCH 8 Port TP-Link TL-SG108 Gigabit Desktop Switch Steel Case | Standards and Protocols IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab/ 802.3x /802.1p Interface 8 10/100/1000Mbps Ports, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX Fan Quantity Fanless Power Consumption Maximum: 3.97 (220V/50Hz) External Power Supply External Power Adapter (Output: 9VDC / 0.6A) Buffer Size 1.5Mb LED Indicator System Power Link, Speed and activity indicators per port built into each RJ-45 port Dimensions ( W x D x H ) 6.2 x 4.0 x 1.0 in. (158 x 101 x 25 mm) | Rp 375.000 |  |
| 2. | TP-LINK TL-SG1016D 16 Port Gigabit Desktop/Rackmount Switch Hub | 16-Port Gigabit Switch TL-SG1016D Highlights: * 16 10/100/1000Mbps ports * Innovative energy-efficient technology saves power up to 40⎕br/>* Supports MAC address self-learning, Auto MDI/MDIX and Auto negotiation * Plug & play design | Rp 870.000 |  |
| 3. | TP-LINK TL-SF1024D 24-Port 10/100Mbps Switch | - 24 port RJ45 10/100M. - Mendukung MAC address self-learning dan auto MDI / MDIX. - Standar 19-inci rangka baja. | Rp 488.000 |  |
| 4. | # Tang Crimping 2 in 1 – Pasang Kabel LAN Sekaligus Cek Kabel dalam Satu Alat | - . Tang Crimping berkualitas, pemasangan mudah, presisi, jack tidak miring, . Bisa dipakai untuk memotong, dan mengupas . Saat menjepit, ada stepnya, dapat menjepit dengan presisi . Bisa digunakan untuk RJ-45 RJ-11 dan RJ - 12 | Rp 85.000 |  |
| 5. | # Kabel straight 10m | - Kabel UTP CAT 5E - Rakitan Pabrik - Susunan Kabel Straight - Panjang 1.5, 3, 5, 10, 15, & 20 Meter - Terpasang 2 Konektor RJ45 | Rp 100.000 |  |

Memastikan seluruh PC dalam 1 Gedung terhubung

Gedung 1

Gedung 2

Gedung 3

Gedung 4

Memastikan  PC yang berbeda gedung tidak bisa berkomunikasi

Gedung 1   192.168.100.1 - 192.168.100.126

Gedung 3 192.168.100.129 - 192.168.100.190

Gedung 4 192.168.100.193 - 192.168.100.222

Gedung 2 192.168.100.225 - 192.168.100.254

Saya coba pada Gedung 1 dan 3 , Gedung 2 dan 4

Gedung 1 ke Gedung 3

Gedung 2 ke Gedung 4

Kesimpulan pada praktikum yang sudah dilakukan yaitu :